尊敬的客户：

针对过去两年BM0450E（或D）应用中出现的一些问题总结如下：

- 第7与8脚之间的104电容上串的30欧电阻，建议用0欧或15欧以内，为了防止空载或轻载的时候输出电压波动。

- 当负载超过0.5A时，8脚外面的肖特基二极管用带L的低正向压降的SSL310或SS310L，纹波与效率与温度都好不少，BM有样品或货物提供。

- 输出电容容量不小于100uF，反馈脚对地电阻10K以内高低温范围更宽

- 输入靠近芯片第1脚与地之间要有贴片电容。加大电感感量，反馈电阻上并的补偿电容，可用1nF甚至更大有助于减小纹波。

- 在某些PCB上，如果调整电容电感过EMC比较困难，输入串共模电感效果明显。

请应用中注意以上事项，谢谢！

上海百力微电子有限公司

2023-12-15